附件5:

居住建筑节能设计受检项目检查表

省（市、自治区）                           项目名称

| 序 号 | 检查项目 | 检查内容与依据 | 评价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计文件 | 施工图审查 |  |
| 1 | 体形系数 | 建筑物体形系数应符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010第4.0.3条的限值；若不符合，则应按要求进行建筑围护结构热工性能的综合判断 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 2 | 围护结构的热工性能 | 屋面传热系数和热惰性指标应符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010第4.0.4条的规定；若不符合,则应按要求进行建筑围护结构热工性能的综合判断。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 外墙传热系数和热惰性指标应符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010第4.0.4条的规定；若不符合,则应按要求进行建筑围护结构热工性能的综合判断 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板的传热系数应符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010第4.0.4条的规定；若不符合,则应按要求进行建筑围护结构热工性能的综合判断 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 户门传热系数应符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010第4.0.4条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 分户墙、楼板、楼梯间隔墙、外走廊隔墙传热系数的计算及设计(选用)的作法符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010第4.0.4条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 外窗的传热系数、综合遮阳系数应符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010第4.0.5条的规定；若不符合,则应按要求进行建筑围护结构热工性能的综合判断 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 3 | 外窗气密性 | 外窗及敞开式阳台门的气密性等级应符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010第4.0.9条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |

| 4 | 负 荷 计 算 | 围护结构各部分的传热系数不应超过《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010第4.0.4条的规定的限值。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 围护结构传热系数K值与建筑节能计算及登记表是否相符并符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010第4.0.4条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 室内采暖计算温度不应低于《住宅建筑规范》GB50368-2005第8.3.2条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 5 | 采 暖 通 风 空 调 设 计 | 居住建筑当采用集中采暖、空调时，必须设置分室（户）温度调节、控制装置及分户热（冷）量计量或分摊设施。《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010第6.0.2条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 除《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010第6.0.3条规定的特殊情况外，不应设计直接电热采暖。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 当设计采用户式燃气采暖热水炉作为采暖热源时，其热效率应符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010第6.0.5条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 当采用电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组、采用名义制冷量大于7100W的电机驱动压缩机单元式空气调节机、采用蒸汽、热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组作为住宅小区或采用多联式空调（热泵）机组作为户式集中空调（采暖）机组时，机组的能效比或制冷综合系数应符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010第6.0.6条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 选择地源热泵系统作为居住区或户用空调的冷热源时，严禁破坏、 污染地下资源。《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010第6.0.7条规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 6 | 自熄开关 | 住宅的公共部分应设有人工照明，除高层住宅的电梯厅和应急照明外，均应采用节能自熄开关。《住宅设计规范》GB 50096-1999 第6.5.3条规定。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 7 | 应急照明时自熄开关控制 | 当应急照明在采用节能自熄开关控制时，必须采取应急时自动点亮的措施。《住宅建筑规范》GB 50368-2005 第8.5.3条规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 8 | 照明与控制 | 住宅公共部分的照明应采取高效光源、高效灯具和节能控制措施。《住宅建筑规范》GB 50368-2005 第10.1.4条规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 9 | 设备控制 | 住宅内使用的经常运行的动力设备应采用高效率产品，经技术经济比较合理时，宜采取节电措施。《住宅建筑规范》GB 50368-2005第10.1.5条规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 综合评价 |  | 设计图纸：□符合 □不符合 施工图审查：□符合 □不符合 |  |  |  |
| 注：本表依据《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010、《住宅设计规范》GB 50096-1999、《住宅建筑规范》GB 50368-2005。 |  |  |  |  |  |
| 检查组成员签字： 日期： |  |  |  |  |  |