附件11:     全省建筑节能专项检查现场检测方案

根据2013年11月全省建筑节能专项检查安排，特就现场抽样检测工作制定如下方案。

- 一、检测依据

1.《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB 50411-2007）

2.《外墙外保温工程技术规程》（JGJ 144-2004）

3.《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》（JG158-2004）

4.《建筑保温砂浆》(GB/T 20473-2006)

5.《无机轻集料砂浆保温系统技术规程》（JGJ 253-2011）

6.《外墙内保温工程技术规程》（JGJ/T261-2011）

- 二、抽检项目

1、保温层构造及厚度。

2、建筑保温砂浆（无机保温砂浆）：堆积密度。

3、胶粉聚苯颗粒保温浆料：湿表观密度。

4、热镀锌电焊网：丝径。

5、围护结构防火性能。

6、工程现场抽检内容：干密度、导热系数、抗压强度、软化系数。

- 三、现场抽样要求

抽样方法和数量按相关标准要求执行。

- 四、检测人员安排和检测仪器设备要求

根据专项检查安排，检测人员随同检查组人员，开展工程现场抽样和检测工作。现场检测仪器设备由检测人员自行携带。

- 五、其他事项

1.检测试验完成后，检测结果以检测报告形式上报检查组。

2.本方案仅用于本次专项检查现场抽样检测

表1:

墙体保温砂浆      密度工程现场检测记录

编号：                                                        抽样日期：      年     月    日

| 报告编号 |  |  |  |  | 检验依据 |  |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能设计 单位 |  |  |  |  |  |  |  | 设计保温层 厚度（mm） |  |  |  |  |  |
| 保温材料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |
| 材料生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验结果 | 量筒和试样质量（g） |  |  | 1次 |  |  | 2次 |  |  |  | 3次 |  |  |
|  | 量筒质量（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 密度（kg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证人 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项检查组签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2：

墙体节能构造钻芯原始记录

编号：                                           检验日期：      年     月    日

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 联系人电话（施工单位） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 设计保温材料 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 材料生产单位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 设计保温层厚度 |  |  |  |  |  |
| 节能设计单位 |  |  |  |  |  | 检验依据 |  | GB 50411—2007 |  |  |  |
| 检 验 结 果 | 检测项目 |  |  | 芯样1 |  | 芯样2 |  |  |  |  | 芯样3 |
|  | 取样部位（轴线/层） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 芯样外观 |  |  | 完整/基本，完整/破碎 |  | 完整/基本，完整/破碎 |  |  |  |  | 完整/基本，完整/破碎 |
|  | 保温材料种类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保温层厚度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均厚度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 围护结构 分层做法 |  |  | 1 基层 2 3 4 5 |  | 1 基层 2 3 4 5 |  |  |  |  | 1 基层 2 3 4 5 |
|  | 照片编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证意见： - 抽样方法符合规定 - 现场钻芯真实 3 芯样照片真实 4其他 |  |  |  |  |  |  | 备注： |  |  |  |  |
| 见证人 |  | 单 位 |  |  |  |  | 签名 |  |  |  |  |
|  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签名 |  |  |  |  |
| 专项检查组签名： |  |  |  |  |  |  | 检测人员： |  |  |  |  |

表3：

墙体节能工程材料抽样记录

编号：                                                        抽样日期：      年     月    日

| 工程名称 |  |  |  |  | 联系电话 （施工单位） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能设计单位 |  |  |  | 节能类型 |  |  |  |  |
| 材料名称 |  |  |  | 生产单位 |  |  |  |  |
| 样品数量及 规格型号 |  |  |  | 样品状况 |  |  |  |  |
| 抽样方式 |  |  |  | 抽样人 |  |  |  |  |
| 检测依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 验 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试样信息 | 出厂日期 |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |
| 见证人 |  |  | 单 位 |  |  | 备注： |  |  |
| 专项检查组签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |

表４：

热镀锌电焊网工程现场检测记录

编号：                                                        抽样日期：      年     月    日

| 报告编号 |  |  |  |  |  | 检验依据 |  | QB/T 3897-1999 |  |  | 检验日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计规格 型号 |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 热镀锌电焊网（四角网） |  |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |
| 生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验结果 | 丝径（mm） |  |  | 经 丝 |  |  |  |  | 纬 丝 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |
|  |  |  |  | 平均值： |  |  |  |  | 平均值： |  |  |  |  |  |  |
|  | 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证人 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项检查组签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |